附件2
试验综合管理系统硬件设施设备配置要求
	序号
	设备名称
	配置技术参数
	备注

	前端设备

	1
	500万红外变焦半球网络摄像机
	1、1/2.7英寸500万像素CMOS传感器；

2、支持两码流同时输出，主码流最高分辨率2880×1620@25fps；

3、焦距：2.8-12mm；

4、支持H.265、H.264编码方式；

5、支持区域入侵；进入区域；离开区域；单绊线；人形侦测；移动侦测、遮挡检测；

6、支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、数字透雾、走廊模式、电子防抖；

7、采用红外灯补光，最大补光监控距离40米；

8、8个视频遮挡区域；

9、支持Smart H.264/Smart H.265，支持码流平滑，适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求；

10、支持最大128G Micro SD卡；

11、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1路DC12V电源返送，最大电流165mA；

12、支持DC12V/POE供电方式。
	含电源；用于实验室内监控

	2
	200万双目人脸刷卡门禁一体机-5W
	1、嵌入式Linux操作系统、安全稳定运行；

2、采用像素200万、采用高清F2.2光圈安防级工业镜头，抗逆光；

3、8英寸IPS全面屏，分辨率800*1280，户外高亮屏450cd/m2以上；

4、嵌入业内领先深度学习的人脸识别算法，人脸识别率≥99.97%；

5、支持超强智能宽动态，无畏强光、逆光和弱光，适应各复杂光场景；

6、最大人脸识别模式，支持人脸优选、人脸增强与人脸曝光，提高成像质量；

7、支持0.3~2M的识别距离控制，有效防止距离较远的人员误识别；

8、双目活体检测功能，有效解决照片、视频等方式欺骗问题；

9、支持5万张人脸库和5万张卡库、15万条记录存储；

10、毫秒级精准快速识别比对、人脸识别速度（1：N）≤0.2S/人；

11、支持人脸识别、IC卡、ID卡、身份证物理卡、人卡多种验证方式开门；

12、支持门禁状态获取、门未关超时报警、黑名单报警等；

13、工业级设计P66防护等级，不惧高温严寒，适应温差范围-30℃～70℃，适用于室内外全天候场景基本功能；

14、支持屏幕自动休眠，自动感应人体，快速打开补光；

15、支持脱机运行，无需联网、设备配有百兆网口；

16、金属结构机身、采用独特双玻璃结构、硬度强不变形，透光性好且不漏光，呈现卓越的视频效果；

17、壁装/闸机安装方式可选。
	含电源、支架；用于人员打卡考勤

	3
	1盘位8路网络录像机
	1、全数字监控网络视频录像机；

2、支持视频输入路数8路；

3、支持实时浏览1/4/8画面；

4、支持4路1080P或单路4K预览，支持4路1080P回放；

5、编码方式支持H.265/H.264自适应；

6、支持1个硬盘接口，配置一块6T硬盘；

7、支持1个HDMI/1个VGA视频输出（同源），HDMI最高分辨率可达4K；

8、支持可视化文件管理，秒级查看历史录像文件、图片文件；

9、支持自适应H.265/H.264压缩标准；

10、支持Onvif/私有协议接入前端，支持GB28181平台接入。
	满足3个400W相机存储31天

	4
	平板电脑
	1、内存，LPDDR5X+UFS3.1，8GB+128GB；

2、3.2K超清护眼屏，11.2英寸，3:2屏幕比例；

3、345PPI，最高刷新率144Hz，分辨率3200*2136；

4、数据传输，USB3.2 Gen1，理论最高5Gbps；

5、数据连接，WLAN协议：Wi-Fi 6增强版，802.11a/b/g；WLAN频率：2.4GHzWi-Fi/5GHzWi-Fi；支持2*2MIMO，8*8Sounding for MU-MIMO，Wi-Fi Direct，Miracast；Bluetooth5.4；支持AAC/LDAC/LHDC5.0；支持IPv6；

6、操作系统：安卓系统；

7、续航与充电，整机8850mAh（typ）/8650mAh（min）；内置双电芯高能量密度电池，不可拆卸；USB Type-C双面充电接口；45W有线充电；支持QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0快充协议；

8、主摄：13MP 1/3.06" 1.12μm，ƒ/2.2 PDAF。
	含电源；

用于试验综合管理系统移动端操作及体验

	中心机房

	1
	视频监控智能管理存储一体机
	1、设备集视频接入管理、存储、智能、检索、应用于一体，具备融智能、多应用等特点；

2、硬件规格：64位高性能多核处理器，内存96GB，硬盘1块1T SSD，4个千兆以太网网口；

3、支持接入24块 20T企业级硬盘；支持组成RAID保护数据不丢失；

4、支持1000路视频接入，支持扩展至2000路；

5、内置智能分析芯片，支持不少于120路人脸视频流解析；

6、支持最大30万黑白名单库、1000万抓拍库；

7、支持硬盘热插拔，设备运行中能够自动识别新插入的硬盘，可查看硬盘型号、工作状态、总容量；

8、支持3级组织模式，支持添加20000个用户，800个用户同时在线，用户名最大支持20个字符；

9、支持RTSP、RTMP、HLS传输协议的取流和播放；

10、支持平台级联，通过GB/T28181-2016国家标准实现上下级平台级联，上级可查看下级监控点位实况、录像回放云台控制；

▲11、支持算法仓功能，可通过页面导入多种不同算法；

12、支持车辆分析、人脸识别、人车混合识别等功能；

▲13、支持数据硬盘损坏后，阵列恢复速度1.5T/小时；

14、内置人脸考勤系统，支持对接高速公路工地实验室联网系统；

15、提供定制对接服务，支持对接高速公路工地实验室联网系统。
	提供定制对接服务；提供1000路视频接入能力；支持放24块硬盘存储视频图片。配置客流统计、火焰识别、人群密度、睡岗检测、玩手机、吸烟、离岗检测、未统一着装、违停检测、路面消防通道堵塞等算法。

	2
	服务器存储硬盘（20TB）
	20TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD通用硬盘模块（CMR企业级）。
	24块满足150路视频存储90天，硬盘用于视频监控智能管理存储一体机存储视频监控使用

	3
	软件业务服务器
	1、CPU：2*4314(2.4GHz/16核/24MB/135W)；

2、内存：1*32GB 2Rx4 DDR4；

3、硬盘：2*480G SSD 1块12T企业级硬盘；

4、网卡：1*4端口GE电接口；

5、最大支持2颗英特尔至强可扩展处理器，最多32个内核；

6、可选白金级别800W/1200W/1600W 1+1冗余电源；

7、多达14个PCIe 4.0可用插槽。
	满足高速工地软件部署


注：对视频监控智能管理存储一体机设备配置技术参数第11点和第13条提供CNAS或CMA标识的的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件。

